СОВЕТ САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2024 года                                                                              № 231/62

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района на период 2024-2029 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Совет Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района решил:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение №80/21 от 29.09.2021 г. «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района».

3. Настоящее решение в полном объеме опубликовать в  информационном бюллетене «Официальный вестник Самсоновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Самсоновского сельского поселения в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Самсоновского

сельского поселения                                                                     В.А. Арефьева

Глава Самсоновского сельского поселения                              И.И. Уразаев

## Приложение к Решению

Совета Самсоновского сельского поселения

от 29 апреля 2024 года № 231/62

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НА ПЕРИОД 2024-2029 гг.

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГОРАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2024-2029 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района

- на 2024-2029 гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района на 2024-2029 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". -Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». -Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". -Устав Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Соисполнители Программы | МП «Кедр». (по согласованию), ООО «ОЭК» (по согласованию) |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению района; улучшение экологической безопасности района; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. - снижение затрат на коммунальные услуги. - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; |
| Задачи программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; - выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; -развитие перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели программы | 1. Обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района 2. Обеспечение качества коммунальных услуг 3.Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения 4. Обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы жителей многоквартирных домов и бюджетных организаций на основе приборного учета 5. Обеспечение повышения эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры 6.Обеспечение снижения негативного воздействие на окружающую среду |
| Срок реализации программы | 2024-2029 гг. |
| Объем финансировании программы | Финансовые затраты на реализацию программы на период 2024-2029 годы составляют- 6600 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - 1. Социально-экономические результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие систем коммунальной инфраструктуры. 2. Технологические результаты: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Самсоновского сельского поселения; - - снижение потерь коммунальных ресурсов; - снижение аварийности на сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры. 3. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Население  Самсоновского сельского поселения составляет 525 человек. Жилищный фонд  Самсоновского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Самсоновского сельского поселения составляет 10,36 тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 31699  гектар. На территории Самсоновского сельского поселении расположено 7 населенных пунктов: село Самсоново, деревня Крапивка, деревня Сеитово, деревня Ишеево, деревня Тимшиняково, деревня Нерпинский-Кордон  и деревня Сибиляково.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,7°С. Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,8 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев. В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Самсоновское сельское поселение расположено в климатической зоне I со следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8,2 °С) 229 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

  - Характеристика существующего состояния водоснабжения Самсоновского сельского поселения

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению с.Самсоново, д.Сеитово, д.Сибиляково, д.Крапивка, д.Ишеево на хозяйственно-питьевые нужды,  полив и  пожаротушение. Общее количество уличных водоразборных пунктов в поселении составляет  18 шт.

Имеющаяся хозяйственно –бытовая канализация в населенных пунктах Самсоновского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Все объекты централизованного водоснабжения Самсоновского сельского поселения  находятся в собственности Администрации Самсоновского сельского поселения.

Типовая система водоснабжения населенных пунктов Самсоновского поселения включает в себя водозаборные  скважины, погружные центробежные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, водонапорные башни, резервуары чистой воды, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Самсоновского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор в Самсоновском сельском поселении осуществляется через водозаборные колонки и дома с внутренним водоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Самсоновского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в местных  водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Общая протяженность водопроводных сетей в Самсоновском сельском поселении составляет 14,384 км.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется большим износом. Износ  системы водозаборных сооружений составляет 73%, водопроводных сетей 70%.

На территории Самсоновского сельского поселения холодное водоснабжение осуществляет МП «Кедр».

Скважины, емкостные сооружения и водопроводные сети являются собственностью Самсоновского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение  МП «Кедр».

МП «Кедр»  выполняет работы по оказанию услуг по водоснабжению  Самсоновского сельского поселения:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения;

- обслуживание и ремонт  водопроводных сетей (в границах актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности);

-  установка приборов учета холодного водоснабжения (водомеров), их опломбировка;

Предприятие имеет лицензию на  добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Ежегодно заключается договор на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе». Предмет договора лабораторно-инструментальное исследование воды, контроль качества воды по микробиологическим, органолептическим, неорганическим и обобщенным показателям.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. МП «Кедр» производит техническую эксплуатацию  систем водоснабжения Самсоновского сельского поселения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению на территории Самсоновского сельского поселения предприятие производит  самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МП «Кедр» осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Существующая система водоснабжения села Самсоново

Количество проживающих в селе Самсоново  308  человек.

Основным источником водоснабжения села  Самсоново   являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружным насосом  ЭЦВ 5-6,5-80.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 4692,16 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 5 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество водозаборных скважин в селе Самсоново:

- №6-1076, глубина – 102 м, год бурения -1976;

- №8-1076, глубина – 102 м ,год бурения – 1976 г.

Регулирующие и запасные емкости.

- Резервуар,  1973 г,  V=100 м3.

Существующая система водоснабжения  деревни Крапивка.

Количество проживающих в деревне Крапивка 39  человека.

Основным источником водоснабжения деревни  Крапивка  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружным насосом  ЭЦВ 5-6,5-80.

Протяженность уличной водопроводной сети деревни составляет 3734,16 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа (1083 м) и чугунных труб (2651 м).

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 3 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество водозаборных скважин в деревне Крапивка:

- №7-1305, глубина – 116 м, год бурения -2005 г.;

- №06-0908, глубина – 110 м, год бурения – 2008 г.

Регулирующие и запасные емкости.

- Резервуар,  V=100 м3.

Существующая система водоснабжения  деревни Сеитово.

Количество проживающих в деревне Сеитово 51  человек.

Основным источником водоснабжения деревни  Сеитово   являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружным насосом  ЭЦВ 5-6,5-80.

Протяженность уличной водопроводной сети деревни составляет 2111 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 4 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество водозаборных скважин в деревне Сеитово:

- №12-1076, глубина – 87 м, год бурения -1976.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского,  1977 г, сталь.

Существующая система водоснабжения  деревни Ишеево.

Количество проживающих в деревне Ишеево 67 человек.

Основным источником водоснабжения деревни  Ишеево  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется погружным насосом  ЭЦВ 5-6,5-80.

Протяженность уличной водопроводной сети деревни составляет 934  м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 4 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество водозаборных скважин в деревне Ишеево:

- №81-1078, глубина – 93 м, год бурения -1978.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского,  1972 г, сталь.

Существующая система водоснабжения  деревни Сибиляково.

Количество проживающих в деревне Сибиляково 30 человек.

Основным источником водоснабжения деревни  Сибиляково  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). Система для подготовки и очистки воды отсутствует. Подъём воды осуществляется погружным насосом  ЭЦВ 5-6,5-80.

Протяженность уличной водопроводной сети деревни составляет 1724  м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления среднего типа.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет  2 шт. Водоразборные устройства в основном не типовые, не заводского изготовления.

Количество водозаборных скважин в деревне Сибиляково:

- №44-1091, глубина – 106 м, год бурения -1991.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского,  1991 г, сталь.

1.2 	Характеристика существующего состояния водоотведения Самсоновского сельского поселения

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Самсоновского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

  - Характеристика существующего состояния теплоснабжения Самсоновского сельского поселения

На территории Самсоновского сельского поселения расположено 7 населенных пунктов: село Самсоново, деревня Ишеево, деревня Тимшиняково, деревня Нерпинский кордон, деревня Сеитово, деревня Сибиляково и деревня Крапивка. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории поселения действуют три котельных.

- Котельная Самсоновской средней общеобразовательной школы

котельная отапливает здание школы

-  принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – ООО «Исток»

- установленная мощность котельной – 0,43 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 2002 г.

- персонал (всего) – 4 чел.

Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор. Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 1 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Самсоновской средней общеобразовательной школы | уголь | 105,50 | 435,79 | КВЖ-0,3,КВЖ-0,2 (2001) | 0,43 | 0,2 |

Таблица 2  Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной Самсоновской СОШ

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строительный объем здания, м3 | Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопительная характе-ристика | Темпе-ратура внутреннего воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа | Образование | 8093 | 6,93 | 1861,40 | 0,35 | 18 | 0,15 | 24 | 409,84 |

Таблица 3  Тепловые сети и потери в теплотрассе

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | ПБ | 76 | 0,012 | 0,012 | 16,50 | 16,27 | 0,23 |
|  |  |  |  |  | 16,50 | 16,27 | 0,23 |

Схема 1 Тепловая сеть котельной Самсоновской СОШ

- Котельная Администрации Самсоновского сельского поселения:

отапливает:

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет– Администрация Самсоновского сельского поселения

- установленная мощность котельной –0,34 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – каменный уголь.

- год ввода в эксплуатацию 2005 г

- персонал (всего) – 3 чел.

Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Жилой фонд котельная не отапливает. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 4  Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Администрации Самсоновского сельского поселения | уголь | 11053,5 | 3849,35 | КВр-0,4 (2013)КВЖ-0,2 (2005) | 0,34 | 0,1 |

Таблица 5  Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной  Администрации Самсоновского сельского поселения.

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строительный объем здания, м3 | Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характеристика | Темпе-ратура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0078 |  | 21,18 |
| ФАП | Здравоохранение | 340,89 | 6,4 | 81,80 | 0,4 | 20 | 0,0078 | 24 | 21,18 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  | 0,093 |  | 238,37 |
| Дом культуры и библиотека (с подвалом) | Культура и искусство, физкультура и спорт | 3088,4 | 5,38 | 612,00 | 0,33 | 16 | 0,054 | 24 | 135,81 |
| Администрация | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1591,11 | 6,4 | 381,8 | 0,43 | 19 | 0,038 | 24 | 102,56 |

Таблица 6  Тепловые сети и потери в теплотрассе котельной  Администрации Самсоновского сельского поселения.

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протяженность участков теплопроводов на отопление,км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | Н | 108 | 0,041 | 0,041 | 30,94 | 30,23 | 0,71 |
|  |  |  |  |  | 30,94 | 30,23 | 0,71 |

Схема 2 Тепловая сеть котельной Администрации Самсоновского сельского поселения

Теплоснабжение Самсоновского сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах, объектах социальной сферы, коммерческих структурах и предприятиях села Самсоново, деревни Тимшиняково, деревни Нерпинский кордон, деревни Сеитово, деревни Сибиляково, деревни Крапивка и деревни Ишеево от индивидуальных источников тепла (печей и котлов на угле и дровах) и централизованно от 2-х котельных ;

- Общая тепловая мощность 2-х котельных от которых централизованно отапливаются объекты бюджетной и социальной сферы, предприятия и коммерческие структуры  сельского поселения составляет  1,37 Гкал/час (таблица №1,4,7).

Надежность и готовность системы  теплоснабжения ежегодно подтверждаются выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует строительным нормам и правилам (далее- СНиП), правилам технической эксплуатации электроустановок (далее –ПТЭТЭ) и другой нормативно- технической документации. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

1.4 Характеристика существующего состояния газоснабжения Самсоновского сельского поселения

Газоснабжение потребителей Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района  осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах. Поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется с Омского нефтеперерабатывающего завода. Наливка газовых баллонов производится на Большереченском газонаполнительном пункте.

1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей

По состоянию на 01 января  2024 года:

- оснащенность приборами учета тепловой энергии населения –  0%;

-  оснащенность приборами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы – 0%;

-  оснащенность общедомовыми  приборами          учета            тепловой       энергии многоквартирных домов – 0 %;

- оснащенность приборами учета водоснабжения населения – 50 %;

-  оснащенность приборами учета воды объектов бюджетной сферы – 1 %;

- оснащенность     общедомовыми приборами учета  воды

многоквартирных    домов – 0%.;

2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты строительство новых водозаборных скважин, капитальные ремонты устаревших водопроводных  сетей и водонапорных башен, строительство новых сетей водоснабжения с целью подключения новых потребителей,  гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы.

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой, а также экологическую безопасность Самсоновского сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

- 2.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Самсоновского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

2.3  Программа  инвестиционных проектов по теплоснабжению

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает мероприятия по внедрению более современных технологий и оборудования, замену физически изношенного оборудования и тепловых сетей. Реконструкцию, утепление и регулировку тепловых сетей. Закрытие нерентабельных котельных. Установку энаргосберегающего и энергоэффективного котельного оборудования.

Реализация Программы позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала и снизить энергозатраты.

- 2.4  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи со снижением лимитов природного газа,   отпускаемого с Тевризского газоконденсатного месторождения  в программу  не включены проекты  по газификации Самсоновского сельского поселение.

- 2.5 Программа инвестиционных   в утилизации (захоронении)

- твердых бытовых отходов

В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных финансовых средств.

2.6 Программа установки приборов учета

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности многоквартирных домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных и общедомовых приборов учета, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла   и замена источников освещения.

Осуществление мероприятия предусматривается за счет бюджетного финансирования  бюджетных организаций и за счет собственных средств для остальных потребителей. По многоквартирным домам,  ресурсоснабжающие организации обязаны будут самостоятельно устанавливать общедомовые приборы учета с предъявлением их оплаты собственникам зданий и обязанностью последних по закону оплатить их стоимость в течение 5 лет.

Таблица 7-  Таблица проектов по системе  водоснабжения  Самсоновского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Самсоновского сельского поселения (село Самсоново, деревня Крапивка, деревня Сеитово, деревня Ишеево и деревня Сибиляково) | Промывка системы водопроводов | 520 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 2 |  | Ремонт водопроводных сетей | 460 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 3 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 480 | 150 | 150 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 4 |  | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) 5 шт | 1100 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 |  | Установка узлов учета подъёма воды 5 шт. | 1100 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 |  | Промывка водозаборных скважин (5 скважины) | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 |  | Ремонт водонапорных башен | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО |  |  | 6600 | 1290 | 1295 | 975 | 1000 | 1020 | 1020 |
| В том числе по источникам финансирования Средства районного бюджета |  |  | 2800 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Средства местного бюджета |  |  | 3800 | 790 | 795 | 675 | 500 | 520 | 520 |
| Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2024-2029 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы

Таблица 8 -  Таблица проектов по системе  теплоснабжения  Самсоновского сельского поселения

| № п/п | Объекты теплоснабжения | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  | 2028 г. | 2029 гг. |  |  |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Самсоновской средней общеобразовательной школы | Строительство модульной котельной 0,4 МВт |  | 2800 |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена тепловой сети на сеть из трубопроводов в ППУ- изоляции, (2-х труб. 12 м) |  | 150 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |
| 3 |  | Приобретение стационарного дизель-генератора для резервного электроснабжения котельной |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Администрации Самсоновского сельского поселения | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт (строительство) здания котельной |  | 335 |  | 5 |  | 300 |  |  |  | 30 |  |  |
| 6 |  | Ремонт дымовой трубы |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 7 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 8 |  | Замена тепловой сети на сеть из трубопроводов в ППУ- изоляции, (2-х труб. 41 м) |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 9 |  | Замена запорной арматуры |  | 50 | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 10 |  | Установка мембранного бака |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена котлов 2 шт |  | 600 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| 12 |  | Установка частотно регулируемых приводов на насосное оборудование |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 13 |  | Установка узла учета тепловой энергии |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ремонт электрохозяйства котельной |  | 200 |  |  |  | 50 |  |  |  | 150 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 5075 | 10 | 2805 | 170 | 1160 |  |  | 630 | 300 |  |  |
| В том числе по источникам финансирования Средства районного бюджета |  |  | 4660 |  | 0 | 2800 | 150 |  | 1030 | 530 |  |  | 150 |  |
| Средства местного бюджета |  |  | 415 |  | 10 | 5 | 20 |  | 130 | 100 |  |  | 150 |  |
| Внебюджетные средства |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2024-2029 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Самсоновского сельского поселения и Администрация  Тарского муниципального района в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

3.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется  организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и  теплоснабжения. Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

4.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество предоставления коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- показателями эффективности работы систем ресурсоснабжения ;

- показателями снижения негативного воздействия на окружающую среду.

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Экономическая доступность услуг оценивается на основе следующих показателей:

коэффициент соответствия предельному индексу;

коэффициент уровня платежа населения за коммунальную услугу;

коэффициент необходимого субсидирования населения;

коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса.

- Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения

Таблица 10

| N | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 7,5% | свыше 7,5% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 10% | свыше 10% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 80% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса, рассчитанного по нормативам потребления (в расчете на одного человека), на прогнозируемый тариф на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения на 2024 - 2029 годы при установлении тарифов на плановый период  рассчитывается с  критерия доступности, установленного приказом РЭК Омской области от 28.06.2011 N 117/31 "Об установлении системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Омской области"

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Самсоновского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

4.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 11

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз потребителями по мере необходимости |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы